РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНДИКАТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

УКРАИНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДИКАТОРОВ

Подготовлено для OECD

Институтом «УкркоммунНИИпрогресс»

Харьков 2002

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

Характеристика индикаторов результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины	4

Объем предоставления услуг	4

Охват населения услугами водоснабжения	4

Охват населения услугами водоотведения	5

Производство воды	6

Потребление воды	7

Неучтенная вода	9

Использование приборов учета	10

Качество предоставления услуг	12

Аварии на сетях водоснабжения	12

Аварии на сетях водоотведения	13

Жалобы на качество услуг водоснабжения и водоотведения	13

Продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения	13

Переработка стоков	14

Характеристика расходов предоставления услуг	15

Производственные расходы	15

Фонд оплаты труда как доля производственных расходов	16

Численность персонала	16

Доля услуг, выполняемых сторонними организациями	19

Расходы по обслуживанию долга	20

Характеристика доходов от предоставления услуг	20

Доходы от предоставления услуг водоснабжения……………………………………..20

Эффективность предоставления услуг	21

Характеристика дебиторской задолженности	22

Тарифная политика	23

Соотношение стоимости услуг водоснабжения и доходов населения	23

Соотношение стоимости кубометра воды для промышленных потребителей и населения	24

Инвестиционная политика предприятий	24

#### Энергозатраты……………………………………………………………………………26

Экологические аспекты деятельности предприятий	27

Приложение 1 Перечень предприятий Украины, принявших участие в индикативном обследовании	29

Приложение 2 Результаты индикативного обследования предприятий Украины……….……………………………………………………………………………….31

Введение

Существующая в настоящее время статистическая отчетность в виде форм «1-водопровод», «1-канализация», «1-водхоз» не дает возможности в полной мере произвести сравнительную оценку результатов функционирования Водоканалов. Усилия Государственного Комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Госжилкоммунхоза), направленные на систематизацию отдельных показателей по областям обеспечивают их сопоставимость на определенном этапе, тогда как по подотрасли в целом оценка деятельности Водоканалов по общепринятым на международном уровне критериям не производится.

В условиях крайней степени изношенности основных средств водопроводно-канализационного хозяйства Украины, когда из-за частых порывов и существенных потерь воды наблюдаются перебои в водоснабжении, а производственные расходы продолжают неуклонно расти, некоторые Водоканалы предпринимают попытки привлечь иностранный капитал для разрешения своих проблем. Исходя из опыта такого сотрудничества, целесообразность вложения инвестиций и их окупаемость иностранные инвесторы оценивают по эффективности функционирования и финансовой устойчивости Водоканалов.

По инициативе Всемирного банка разработан и сформулирован единый набор отдельных данных, установлен минимальный перечень основных показателей для сравнения эффективности производственно-финансовой деятельности ВКХ.

Оценка информации, собранной в процессе обследования, осуществляется с помощью системы индикаторов, характеризующих уровень обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения, техническое и финансовое состояние предприятий, экономические и экологические аспекты водопользования.

Настоящий отчет составлен по итогам индикативного обследования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины. В обследовании на добровольной основе приняло участие 61 предприятие, из которых 53 являются специализированными водопроводно-канализационными управлениями и только 8 - многоотраслевыми жилищно-коммунальными. На территории города Харькова работает два предприятия: «Харьковкоммунпромвод», оказывающее услуги водоснабжения, и «Харьковкоммуночиствод», предоставляющее услуги канализации. Суммарное число пользователей услуг водоснабжения по предприятиям, охваченным индикативным обследованием, достигает 3620,7 тыс. человек, что составляет примерно 11,3% от общей численности населения страны, пользующегося централизованным водоснабжением.

В соответствии с программой проведения работ по теме «Определение эффективности работы коммунальных водохозяйственных систем в Украине», согласованной с заказчиком ОЕСD и Госжилкомхозом Украины по согласию руководителей региональных коммунальных управлений рамки работы охватывают четыре области Украины, выделенные на рисунке 1:

- Закарпатскую – 11 предприятий;

- Львовскую – 20 предприятий;

- Николаевскую – 7 предприятий;

- Харьковскую – 23 предприятия.

Необходимо отметить, что часть предприятий не смогли предоставить исходные данные, необходимые для расчета индикаторов в полном объеме и требуемого качества. К числу вопросов, вызвавших затруднения при заполнении анкет, относятся:

- количество подключений к услугам водоснабжения, канализации,

- среднемесячный доход на душу населения,

- количество подключений с приборами учета,

- доля воды, счет на которую выставлен по приборам учета,

- количество жалоб пользователей на услуги водоснабжения, канализации.

- количество аварий на сетях водоснабжения, водоотведения,

- доля неденежных доходов предприятия.

Поэтому при расчете сводных индикаторов  использовались исходные данные тех предприятий, которые предоставили информацию, необходимую для их расчета.

Характеристика индикаторов результатов производственно-финансовой деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины

Объем предоставления услуг

Охват населения услугами водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 1.1 «Охват населения услугами водоснабжения», %

На протяжении анализируемого периода обеспеченность населения услугами водоснабжения городов Украины, охваченных индикативным обследованием, снизилась с 84,6% до 81,77%. Уменьшение величины индикатора зафиксировано по Львовской (на 8,5%) и Харьковской (на 0,7%) областях.

Столь значительное сокращение показателя по Львовской области произошло за счет предприятия областного центра Львовводоканал (с 90% в 1997 г. до 77% в 2001 г) и Золочевского ПУВКХ (с 90 до 85% соответственно).  По остальным предприятиям наблюдается пусть и незначительное, но увеличение величины индикатора. Пять предприятий этой области по итогам 2001 г. показали 100% обеспеченность услугами водоснабжения: ГКП «Перемышлянского ВКХ, Водоканалы городов Моршина, Жидачева, Трускавца, Новояворовска. Чуть более 4 из 10 человек, проживающих на территориях, обслуживаемых предприятиями Старосамборовского и Сколевского ВКХ, имели доступ к услугам водоснабжения.

Обеспеченность населения Харьковской области услугами водоснабжения колебалась на уровне 83%. Предприятие областного центра «Харьковкоммунпромвод» обеспечило достаточно высокий уровень индикатора – 93%, с незначительным снижением в 2001 г. до 92%. Сокращение значения показателя наблюдалось у  девяти предприятий области, наиболее существенно у Волчанского водопроводного участка (с 31 до 26% на начало и конец периода),  Первомайского КПУВКХ (с 86 до 80%), Лозовского ППВКХ (с 81 до 76%), Нововодолажского ВКП (с 62,08 до 54,58%).

Наиболее высокий уровень данного индикатора на протяжении исследуемого периода сохранялся у предприятий Николаевской области, порядка 93%. Следует отметить, что на значение этого индикатора непосредственное влияние оказали данные по ГКП «Николаевводоканал» (99,94%), ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» (100%) и КП «Горводоканал» г. Баштанка (99,59%). У двух предприятий (КП «Горснаб» г. Вознесенска и ПУВКХ г. Первомайска)  уровень индикатора по итогам 2001 г. был ниже 70%.

В наименьшей степени услугами водоснабжения охвачены жители Закарпатской области. Три предприятия этой области (Воловецкое ПУЖКХ, Виноградовское ПУЖКХ и Свалявское РПУВКХ)  обеспечивают менее половины своих жителей услугами водоснабжения. У Межгорского ПУЖКХ зафиксировано минимальное значение индикатора среди предприятий Украины, принявших участие в индикативном обследовании  (по итогам 2001г. – 28,04%). Только у горводоканала г. Мукачево и Ужгородского ПУВКХ  уровень индикатора превышает 90%.

Охват населения услугами водоотведения

Используемые индикаторы:

Индикатор 2.1 «Охват населения услугами водоотведения», %

Намного хуже по сравнению с обеспеченностью услугами водоснабжения население обследуемых городов Украины охвачено услугами водоотведения. По итогам 2001 года   по предприятиям, принявшим участие в индикативном обследовании, величина этого показателя составляла 66,21%, увеличившись на 2% по сравнению с 1997 г., за счет включения в сводный расчет  в 1999 г. «Харьковкоммуночиствод» со значением 75%.

Необходимо отметить, что средние значения индикатора за 2001 год  в разрезе областей практически одинаковы – 64,04% в Харьковской области, 65,53% в Закарпатской, более 68% в Николаевской и Львовской областях.

Более чем на 6% снизился уровень охвата канализацией жителей Львовской области, в основном за счет Львовводоканала, где величина индикатора уменьшилась с 83% в 1997 г. до 75% в 2001г. Еще у трех предприятий области сокращение уровня индикатора достигает 3%: КП «Дрогобычводоканал» с 72 до 69%, Золочевского ПУВКХ  с 70 до 67%. Необходимо выделить ГКП Перемышлянского ВКХ, сумевшего за 1998-2001 г.г. на 13% увеличить обеспеченность жителей услугами водоотведения. ГКП «Яворовводоканал» не предоставляет своим пользователям услуг водоотведения. Минимальное значение данного показателя на протяжении всего анализируемого периода зафиксировано у РКП «Сокальводоканал», здесь услугами водоотведения охвачено только 3% населения. Около 20% населения предоставлены услуги водоотведения такими предприятиями, как ГКП «Сколевское ВКХ», ГКП «Бродыводоканал» и ГКП «Городокское ВКХ». Наиболее весомы значения индикатора у Водоканалов городов Моршина и  Трускавца, где уровень обеспеченности населения за 1997-2001 г.г. составлял 99 и 98% соответственно.

Население двух городов  Харьковской области (Коломак и Волчанск) не пользуется услугами водоотведения. Очень низок уровень этого показателя в территориях, обслуживаемых  ПУВК Харьковского района (3%), Люботинским ВКУ (8%), Барвенковским ВКУ (11%). Среди предприятий области особо выделяются Шевченковское ПУЖКУ и Первомайское КПУВКХ, где величина индикатора превышает  его значение по областному центру на 8 и 2% и составляет 83 и 77% соответственно. На 10-14% за период анализа возрос уровень охвата населения услугами канализации  Зачепиловского КДВКП (с 20% в 1997 г. до 34% в 2001г.), Красноградского ПУВКХ (с 38 до 49%), Балаклейского ПУВКХ  (с 30 до 40%), Нововодолажского ВКП (с 38 до 45%).

Поскольку из 7 предприятий Николаевской области КП «Новобугский водопровод» по роду своей деятельности занимается производством и предоставлением только услуг водоснабжения, а по КП «Світанок» отсутствуют данные для расчета данного индикатора, на средние значения рассчитываемого показателя по области не оказал влияния его высокий уровень по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» (99,6%) и ГКП «Николаевводоканал» (82,94%).  На протяжении всего анализируемого периода менее 30% населения, проживающего в городах  Баштанка и Вознесенск, пользовались услугами канализации.

Среди предприятий Закарпатской области наилучший уровень охвата населения услугами водоотведения по итогам 2001 г. имел Горводоканал города Мукачево (88,98%), за анализируемый период сумевший его повысить на 13%. Значительный рост величины индикатора наблюдался также у Виноградовского ПУЖКХ с 23,62% в 1997 г. до 39,75% в 2001 г. Весомы значения показателя у областного предприятия Ужгородского ПУВКХ (83,56%), а также у Иршавского КПВ (80,88%). Наихудший уровень обеспеченности услугами канализации по итогам 2001 г. был у Межгорского ПУЖКХ – 11,7%.

Производство воды

Используемые индикаторы:

Индикатор 3.1 «Производство воды в месяц в расчете на 1 пользователя», м3/чел.-месяц

Индикатор 3.2 «Производство воды в месяц в расчете на 1 подключение», м3/подключение в месяц

Индикатор 3.3 «Производство воды в месяц в расчете на 1 домохозяйство»,  м3/домохозяйство в месяц

В целом по предприятиям Украины, принявшим участие в индикативном обследовании, производство воды в месяц в расчете на 1 пользователя сократилось на 12% с 16,07 м3 в 1997 году до 14,19 м3 в 2001 году, в расчете на подключение – на 22% со 190,95 до 147,94 м3, в расчете на 1 домохозяйство – на 20% с 44,37 до 35,31 м3. Причем, падение данных показателей наблюдается на протяжении исследуемого периода по всем областям.

Минимальные величины индикаторов отмечены у предприятий Закарпатской области (11,62 и 9,82 м3 в расчете на 1 пользователя на начало и конец периода; 46,75 и 40,28 м3 в расчете на 1 подключение;  37,21 и 29,43 м3 в расчете на 1 домохозяйство). По всем предприятиям отмечена тенденция к снижению величин индикаторов.  Исключением является Велико-Березнянское ПУЖКХ, где объем  производства воды увеличился в расчете на 1 пользователя и 1 домохозяйство на 15%; а в расчете на 1 подключение – на 14%.  У 9 из 11 предприятий области значение показателя 3а по итогам 2001 г. находилось в пределах 6-7,5 м3/чел. Производство воды у Горводоканала г. Мукачево превышало 14м3/чел., на 4,5м3/чел. меньше было произведено воды Ужгородским ПУВКХ.

На протяжении всего периода анализа объемы производства воды предприятиями Харьковской области находились на самом высоком среди четырех областей Украины уровне.  Наибольшее значение показателя 3а принадлежит «Харьковкоммунпромводу», где оно достигало 18,85 м3/чел. в 1997 г., снизившись до 17,44 м3/чел. в 2001 г. Более 14 м3 в расчете на 1 пользователя было произведено воды в последнем году Чугуевским ПУВКХ и Лозовским ППВКХ. Однако, три предприятия области имеют  самые минимальные значения этого индикатора среди всех  обследуемых предприятий (до 3 м3/чел): Зачепиловское КДВКП, Шевченковское ПУЖКУ и Валковское КДВКП. Хотя в целом по области объем производства воды снизился на 1,3м3/чел., на 42,98 м3 в расчете на 1 подключение, на 5,35 м3 в расчете на домохозяйство, у 9 предприятий отмечен рост индикаторов. Среди предприятий особо выделяется Изюмское КП ВКП, где объем производства воды вырос на 38% и в 2001 г. достиг уровня 11,57м3 в расчете на 1 пользователя.

И если в целом по Николаевской области производство воды в месяц в расчете на 1 пользователя сократилось на 13%, то по КП «Світанок» г. Новая Одесса значение индикатора снизилось более, чем вдвое, по КП «Новобугский водопровод» - 1,8 раза, по КП «Горснаб» г. Вознесенска – в 1,7 раза, по КП «Горводоканал» г. Баштанка» - в полтора раза. За исследуемый период в целом по Николаевской области наблюдалось снижение производства воды в месяц в расчете на 1 подключение с 40,45 м3 в 1997 году до 33,24 м3 в 2001 году. Значительный разброс величины этого показателя в 2001 году от 9,63 м3 по КП «Світанок» г. Новая Одесса до 1389,3 м3 по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» свидетельствует об огромной разнице в инфраструктуре городов и степени благоустройства жилья. За период 1997-2001 г.г. значение данного индикатора сократилось по ГКП «Николаевводоканал» с 277,57 до 226,26 м3, т.е. на 18,5%, в физическом выражении сокращение составило 51,31 м3. В расчете на 1 домохозяйство несмотря на некоторый рост (8,6%) по ПУВКХ г. Первомайска объем производства воды, также сократился по области в целом на 19,58 м3 – с 40,45 до 32,53 м3 в месяц, по ГКП «Николаевводоканал» - с 47,73 до 38,73 м3 или на 20,45%, наибольшее снижение данного индикатора наблюдалось по КП «Світанок»  г. Новая Одесса – 51,89%, КП «Новобугский водопровод» - 48,5%, КП «Горснаб» г. Вознесенска – 73,9%

В целом по Львовской области за пять лет наблюдается сокращение производства воды. Только Жовковское ПУВКХ смогла увеличить объемы производства как в расчете на 1 пользователя (на 1,53 м3), так и в расчете на 1 домохозяйство (на 7,74 м3). Наиболее значительно производство воды сократилось у таких предприятий: у Золочевского ПУВКХ в 2001 г. производилось только 40% объема воды 1997г.; у ГКП «Яворовводоканал», ГКП Старосамборовское ВКХ, ГКП «Городокское ВКХ» производство воды сократилось почти на половину. Два предприятия Львовской области в 2001г. производили более 20м3 в расчете на 1 пользователя. Это КП «Моршинводоканал» и КП «Трускавецводоканал»

Потребление воды

Используемые индикаторы:

Индикатор 4.1 «Водопотребление  в месяц в расчете на 1 пользователя», м3/чел в месяц

Индикатор 4.2 «Водопотребление в месяц в расчете на 1 подключение», м3/подключение в месяц

Индикатор 4.3 «Водопотребление в месяц в расчете на 1 домохозяйство», м3/домохозяйство в месяц

В среднем по Украине, водопотребление в месяц в расчете на 1 подключение в течение анализируемого периода неуклонно снижалось. Если в 1997 г. его величина равнялась 11,72 м3, то в конце 2001 г. она составила 9,77 м3. По исследуемым областям тенденция снижения сохранялась, лишь в Николаевской области в период с 1997 по 1999 г.г. отмечен рост показателя с 8,81 до 9,09 м3.

Существенно снизились (на 30%) объемы водопотребления в расчете на 1 пользователя в месяц по Закарпатской области: с 10,03 м3 в 1997 г. до 6,98 м3 в 2001 г. и  в 2001 г. составили наименьшее значение среди исследуемых областей. Шесть предприятий из 11 имели постоянную тенденцию к снижению, а остальные небольшие колебания в обе стороны, но значение показателей в 2001 г у всех предприятий меньше, чем по 1997 г. Минимальное водопотребление на 1 пользователя на протяжении 1997-2001 г.г. было по Раховскому ПУЖКХ: 4,33 м3 в 1997 г. и 2,9 м3 в 2001г. Максимальное значение показателя по области отмечено по Горводоканалу г. Мукачево: 12,87 в 1997 г. и 8,12 м3 в 2001 г.

Высокие показатели индикатора (выше среднего значения по стране) отмечены по Харьковской области (13,51 и 11,21 м3 на начало и конец периода) на протяжении всего периода исследования. Примерно в половину снизились объемы удельного водопотребления по Шевченковскому ПУЖКУ, Красноградскому ПУВКХ, Чугуевскому ПУВКХ и Балаклеевскому ПУВКХ. По остальным предприятиям области снижение величины индикатора было незначительным. Максимальную величину водопотребления на 1 пользователя по области обеспечил ТПО «Харьковкоммунпромвод»: 12,63 м3 в 2001 г., а минимальное значение показателя сохранялось у Бавенковского ВКУ: 2,41 м3.

Достаточно высокие значения индикатора по предприятиям Львовской области отмечены в 1997 г.: половина предприятий области показала свыше 10м3 в расчете на 1 потребителя в месяц. К концу 2001 г. количество таких предприятий снизилось до 3. По Золочевскому ПУВКХ объемы удельного водопотребления сократились в 2,6 раза. Несмотря на снижение, максимальное значение индикатора в период 1997-2001 г.г. было у КП «Моршинводоканал»: 23,79 м3 в 1997 г. и 18,51 м3 в 2001 г. По этому предприятию зафиксировано наибольшее значение удельного водопотребления в месяц по Украине.

Удельные объемы потребления в целом по Николаевской области за период 1997-2001 г.г. сократились с 8,81 м3 до 8,37 м3 в месяц в расчете на 1 пользователя. Только по ГКП «Николаевводоканал» они возросли до 9,27 м3 в 2001 году по сравнению с 8,95 м3 в 1997 году. И до того самое низкое значение этого индикатора по КП «Світанок» г. Новая Одесса (3,05м3 в 1997 году) уменьшилось до 1,3 м3 в 2001 году, т.е. в 2,2 раза. По КП «Новобугский водопровод», КП «Горводоканал» г.Баштанка и КП «Горснаб» г. Вознесенска удельное водопотребление снизилось почти в 1,6 раза.

Оценивая водопотребление в месяц в расчете на 1 подключение, следует отметить, что его изменения в целом по Украине идентичны с изменениями водопотребления на 1 пользователя – это явная тенденция к сокращению, причем, если значение предыдущего индикатора за исследуемый период сократилось на 17%, то данного – на 28%.

По областям динамика сокращения сохранялась на протяжении всего периода обследования. Лишь в 1997-1999 г.г. по Николаевской области отмечен незначительный рост показателя с 101,81 до 102,85 м3. По всем предприятиям данной области отмечено снижение величины водопотребления в расчете на 1 подключение. Максимальное значение индикатора  как по области, так и по Украине  в целом, по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» - 2854,86 м3 в 1997 г. и 1263,24м3 в 2001 г., что выше аналогичных данных КП «Світанок» г. Новая Одесса в 157,2 и 146,7 раз соответственно.

Самые низкие значения индикатора 4.2 по Закарпатской области и к концу исследования они снизились еще на 29%. Среди предприятий выделяется Виноградовское ПУЖКХ, где значение индикатора снизилось почти в 3 раза с 600,27 м3 в 1997 г. до 212,31 м3 в 2001г.

Выше средних значений по Украине объемы водопотребления в расчете на 1 подключение по Львовской области. Резкое снижение значения индикатора наблюдалось по ГКП Перемышлянского ВКХ – на 59%, ГКП «Яворовводоканал» - на 44%, ГКП Городокское ВКХ» - на 46%, Золочевское ПУВКХ – на 64% и ГКП «Срыйводоканал» - на 44%. Наибольшие объемы водопотребления отмечены у Львоводоканала (873,94 м3 в 1997 г. и 660,16 м3 в 2001 г. в расчете на 1 подключение) и КП «Трускавецводоканал» (473,87 и 344,26 м3).

Наибольшее значение индикатора зафиксировано по Харьковской области: 187,17 м3 в 1997 г. и 134,72 м3 в 2001 г. в расчете на 1 подключение. У двух предприятий области отмечен рост значения индикатора: у Коломакского ПУЖКХ на 2,3%, у Купянского ПУВКХ – на 64%. Наибольшие объемы водопотребления в расчете на 1 подключение по области обеспечивались в г. Харькове ТПО «Харьковкоммунпромводом» (475,37 м3 в 1997 г. и 354,21 м3 в 2001г.).

Потребление воды в месяц в расчете на 1 домохозяйство снизилось как в целом по стране, так и в разрезе областей. Исключение, опять же, составляет незначительный рост индикатора по Николаевской области в 1997-1999 г.г. с 23,89 до 24,3 м3/домохозяйство.

По предприятиям Николаевской области особо выделяется ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС», где объем удельного водопотребления в 1997 г почти в 3 раза, а в 2001 г. в 2 раза выше среднего значения по области.

Рост значения индикатора отмечен у Велико-Березнянского ПУЖКХ Закарпатской области с 19,45 м3 в 1997 г. до 22,44 м3 в 2001 г. в расчете на 1 домохозяйство, у Изюмского КП ВКП Харьковской области с 13,36 до 13,84м3, у Чугуевского ПУВКХ Харьковской области величина показателя увеличилась в 2 раза.

Резкое сокращение объемов водопотребления отмечено у Виноградовского ПУЖУКХ Закарпатской области: с 93,46 м3 в 1997 г. до 17,32 м3 в 2001 г., т.е. в 5,4 раза.

Среднее значение индикатора по Львовской области в 1997 г. было немного ниже чем в целом по Украине, а  к концу 2001г. –заняло минимальную позицию среди областей. У двух предприятий области (ГКП «Яворовводоканал» и Золочевское ПУВКХ) величина индикатора сократилась на 52% и 62% соответственно.

Максимальный объем водопотребления в расчете на 1 домохозяйство на протяжении всего периода обследования сохранялся у Первомайского КПУ ВКХ Харьковской области: 207,29 и 130,51 м3 в 1997  и 2001 г.г. соответственно.

Неучтенная вода

Используемые индикаторы:

Индикатор 6.1 «Неучтенная вода по отношению к  объему произведенной воды», %

Индикатор 6.2 «Неучтенная вода в расчете на 1 км сети водоснабжения в день», м3/км сети в день

Индикатор 6.3 «Неучтенная вода в расчете на 1 подключение в 1 день», м3/подключение в день

Для оценки величины потерь воды наибольшее распространение в практике получил первый индикатор, рассчитываемый как разница между объемами произведенной питьевой воды, доставленной в систему водоснабжения, и воды, на которую выставлен счет на оплату. В целом по всем предприятиям Украины по итогам 2001 г. эти потери составили более 192 млн.м3, что составляет 31,15% всего объема произведенной воды. Следует отметить, что за пять лет произошло некоторое увеличение этого показателя, поскольку в 1997 г. до пользователя не доходило 27,1% произведенной воды.

В целом по Львовской области за исследуемый период величина индикатора 6.1 выросла на 2% с 33,4% в 1997 г. до 35,41% в 2001 г.  Кроме двух предприятий, а это КП «Дрогобычводоканал» и ГКП «Старосамборовское ВКХ», где отмечено сокращение потерь воды на 7 и 3% соответственно, наблюдался рост показателя. Три предприятия области по итогам последнего года теряют более трети воды: Жовковское ПУВКХ, ГКП Перемышлянского ВКХ и КП «Трускавецводоканал». Наивысшая величина индикатора принадлежит «Львоводоканалу», где на протяжении 1997-2001 г.г. она составляла более 40%. У ГКП «Новояворовскводоканал» в 1997 году величина индикатора была минимальной (0,9%), в следующем году уже – 8,2%, и рост продолжался до 2000 г. до 14,7%, в 2001 г. величина индикатора снизилась до уровня 6,5%.

Следует отметить некоторое снижение величины показателя по Николаевской области с 40,83% в 1997 г. до 34,75% в 2001 г., произошедшая в основном за счет сокращения потерь воды от 46,45%  до 37,27%  по ГКП «Николаевводоканал». В 2001 г. наиболее высокие потери воды наблюдались в КП «Горснаб» г. Вознесенска – 55,67%, и ПУВКХ г. Первомайска – 31,91%, по остальным предприятиям значение этого индикатора находилось  в пределах от 9,07% по ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» до 17,78% по КП «Горводоканал» г.Баштанка.

Самый стремительный рост потерь воды зафиксирован у предприятий Закарпатской области с 13,42% до 28,92% в 2001 г. Здесь следует отметить Береговское ПУЖКХ, где к 2001г. потери воды выросли в 5,5 раз, по Горводоканалу г. Мукачево  и Ужгородскому ПУВКХ – в 2 раза.

Максимальная величина индикатора по итогам 2001 г. среди предприятий, принявших участие в индикативном обследовании, - 60%  отмечена у Чугуевского ПУВКХ Харьковской области, тогда как в 1997 г. до потребителей не доходило 24% произведенной воды. У Шевченковского ПУЖКХ минимальный показатель потери воды (1997 г. – 1%, 1998-200 г. – 2%, 2001г. - 3%). По областному центру «Харьковкоммунпромвод» значение индикатора за пять лет увеличилось на 7% и к 2001 г. достигло уровня 28%.

По сравнению с общей характеристикой неучтенных потерь воды, которую дает первый из вышеперечисленных индикаторов, информация о размере потерь воды на 1 км сети в расчете на 1 день, является более емкой. В целом по Украине величина этого индикатора за период анализа сократилась на 4,5м3 и в 2001г.составляла 43,5 м3/км сети. Наивысшие величины показателя – у предприятий областных центров Харькова (88,01 м3), Николаева (79,38м3), Львова (80,35м3).

Хотя за пять лет величина данного индикатора по Львовской области и сократилась на 23%, она остается  максимальной среди областей, принявших участие в индикативном обследовании (50,48 кубометров на километр сети). Существенное  уменьшение потерь воды наблюдается у Водоканалов городов Дрогобыч (на 35 м3) и  Львова (на 18,5 м3).

В целом по Николаевской области на каждый километр  сети потери сократились на 21,74 м3. По ГКП «Николаевводоканал» в течение анализируемого  периода наблюдалось снижение величины этого индикатора от 145,78 в 1997 г. до 79,38 м3 в 2001 г., что свидетельствует о систематически проводимой предприятием работе по сокращению потерь воды. То же самое можно отметить и в отношении КП «Новобугский водопровод» и КП «Горснаб» г. Вознесенска, где за 1997-2001 г.г. значения этого показателя составляли соответственно 3,11 и 0,79 м3; 21,27 и 13,87 м3. В то же время по двум предприятиям происходило увеличение потерь воды в расчете на 1 км. Так, по ПУВКХ г. Первомайска потери выросли в 3,65 раза и составили в 2001 г. 10,56 м3 по сравнению с 2,80 м3 в 1997 г. По ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» потери возросли в 4,68 раза от 3,55 м3 в 1997 г. до 16,61 м3 в 2001 г.

По Харьковской области за исследуемый период потери воды в расчете на 1 км сети возросли на 5,4 м3 в основном за счет их увеличения на 12,7 м3 по «Харьковкоммунпромводу» и на 50 м3 по Чугуевскому ПУВКХ. Минимальная величина показателя наблюдалась у Шевченковского ПУВКХ (0,52м3).

Максимальное увеличение потерь воды в расчете на 1 км сети произошло у предприятий Закарпатской области с 17,54 м3 в 1997 г. до 33,19 м3 в 2001 г. Величина этого индикатора увеличилась по всем предприятиям, кроме Иршавского КПВ и Воловецкого ПУЖКХ, где она сократилась. Особо выделяется Береговское ПУЖКХ, где за исследуемый период значение индикатора увеличилось почти в 5 раз. Раховское ПУЖКХ по итогам 2001 г. имело наивысший показатель – 95,48 м3.

Что касается такого индикатора, как неучтенная вода в расчете на 1 подключение в день, то в целом по Украине его величина сократилась на 0,22 м3. Динамика этого показателя в разрезе областей и предприятий такая же как и предыдущего.

Использование приборов учета

Используемые индикаторы:

Индикатор 7.1 «Доля подключений с приборами учета», %

Индикатор 8.1 «Доля воды, счет на которую выставлен по приборам учета»,%

Индикатор 5.1 «Замеренный объем водопотребления в месяц в расчете на 1 пользователя», м3/чел. в месяц

Индикатор 5.2 «Замеренный объем водопотребления в месяц в расчете на 1 подключение», м3/подключение в месяц

Индикатор 5.3 «Замеренный объем водопотребления в месяц в расчете на 1 домохозяйство», м3/домохозяйство в месяц

Оценивая замеренное водопотребление в расчете на 1 потребителя, следует отметить, что на протяжении всего периода обследования его изменения не имели ярко выраженной тенденции, а колебались то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения на 0,3-0,5 м3. При этом, большинство предприятий, принявших участие в обследовании, не смогло предоставить исходных данных для расчета индикаторов о замеренном водопотреблении и использовании приборов учета.

Стабильные тенденции к увеличению имели место в Закарпатской и Николаевской областях. Значения индикатора 5.1 по Закарпатской области в 5-7 раз ниже средних по стране и составляют от 0,43 м3 в 1997 г. до 0,54 м3 в 2001 г.

Намного выше замеренное водопотребление в расчете на 1 потребителя в Николаевской области. При этом, если в первые три года обследования значения индикатора ниже средних по стране, то в 2000 и 2001 г.г. превышают данные величины в 1,5 и 1,3 раза соответственно и являются наибольшими среди прочих областей. Следует отметить ГКП «Николаевводоканал», где замеренное водопотребление в период 1997-2001 г.г. неуклонно росло и к концу периода анализа составило 5,56 м3 в расчете на 1 пользователя. Это максимальная величина показателя среди всех исследуемых предприятий.

Динамика изменения замеренного объема водопотребления в расчете на 1 подключение по Украине аналогична динамике изменения предыдущего индикатора, лишь в последние два года видна тенденция роста.

Наименьшие значения среди обследуемых областей принадлежат Закарпатской области. В период 1997-1999 г.г. величина показателя существенно выросла (в 1,5 раза), а за последующие два года немного упала и на конец периода составила 4,38 м3 в расчете на 1 подключение.

Явная тенденция роста вырисовывается по данным Николаевской области,  величина индикатора 5.2 выросла в 3 раза с 17,26 до 51,73 м3 в основном за счет ГКП «Николаевводоканал» (85,17 м3 в 2001 г. против 28,24 м3 в 1997 г.).

Значения индикатора по Львовской области за 1997 и 1999 г.г. существенно меньше значений по другим годам обследования. Это объясняется отсутствием данных за эти годы по Львоводоканалу, значения которого в последующие годы являются не только максимальными по области, но и по всей Украине и составляют свыше 200 м3 в расчете на 1 подключение.

Величина данного показателя по Харьковской области выше средних значений по Украине и составляют 66,57 м3 в 1997 г. и 44,02 м3 в 2001г. Среди предприятий области следует выделить Валковское КДВКП, где значения индикатора выросли в 28 раз с 0,11 м3/подключение  в 1997 г. до 3,07 м3 в 2001г.

Оценивая замеренное водопотребление в месяц в расчете на 1 домохозяйство по Украине необходимо отметить, что динамика изменения данного показателя сходна с динамикой предыдущих двух показателей: колеблется в обе стороны на величину 1-1,5м3.

Значения индикатора 5.3 по Закарпатской и Николаевской областях имеют тенденцию к росту. Закарпатской области принадлежат самые малые объемы замеренного водопотребления среди областей, принявших участие в индикативном обследовании.: 1,28 м3/домохозяйство в 1997 г. и 1,51 м3 в 2001г. По области опять же выделяется Хустское ПУВКХ, где значение индикатора выросло в 1,2 раза и к концу 2001 г. составило 1,71 м3.

По Николаевской области среднее значение индикатора выросло в 3 раза и по итогам 2001 г. составило 11,83 м3/домохозяйство. Это связано в основном с ростом показателя в 3 раза по ГКП «Николаевводоканал» с 4,83 м3 в 1997 г. до 14,58 м3 в 2001 г. и на конец периода обследования было максимальным среди всех обследуемых предприятий Украины.

Величина индикатора по Львовской области неуклонно росла и на конец периода равнялась 6,31 м3 против 1,89 м3 в 1997г. Наибольший рост показателя отмечен у следующих предприятий: Золочевского ПУВКХ – в 16 раз; ГКП «Городокского ВКХ» - 10,2 раза. Достаточно высокие показания индикатора у ГКП «Стрыйводоканала»: 12,46 м3/домохозяйство на конец 2001г.

В целом по Украине доля подключений с приборами учета неуклонно росла и составила в 2001 г. 22,75%, что в 4 раза выше показателя за 1997 г. При этом  доля воды, проданная по приборам учета,  росла гораздо меньшими темпами: с 26,51% в 1997 г. до 34,25% в 2001г, т.е. увеличилась в 1,3 раза.

Оценивая долю подключений с приборами учета по областям, следует отметить единую тенденцию увеличения. Причем, наибольшими темпами данный показатель рос во Львовской области: в 29 раз с 0,95% до 27,66%. Необходимо выделить ГКП «Городокское ВКХ», где доля подключений с приборами учета выросла в период 1997-2001 г.г. в 22,9 раза и составила 38,94%, и ГКП «Срыйводоканал», где данный показатель увеличился в 100 раз в 0,5% в 1997 г. до 50% в 2001 г. Свалявское РПУВКХ Закарпатской области в 1997 г. не имело подключений с приборами учета, а в 2001 г. их было уже 14%. Горводоканал г. Мукачево и Воловецкое ПУЖКХ той же области увеличили долю подключений с приборами учета за анализируемый период в 44  и 13 раз соответственно, однако эти предприятия не смогли предоставить информацию об объемах воды, проданной по этим приборам учета. Максимальное значение индикатора 7 принадлежит ГКП «Николаеводоканал», где доля подключений с приборами учета составляет 60%.

Качество предоставления услуг

Аварии на сетях водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 9.1 «Прорывы в сетях водоснабжения в расчете на 1 км сети», аварий/км

Индикатор 9.2 «Прорывы в сетях водоснабжения в расчете на 1 подключение», аварий/подключение

В целом по Украине количество аварий сократилось как на 1 км сети водоснабжения (с 2,44 в 1997 г. до 2,26 в 2001г), так и в расчете на 1 подключение (с 0,087 до 0,079). Наибольшие величины этих показателей на протяжении всего исследуемого периода сохранялись у предприятий Львовской области. Хотя в среднем по этой области произошло некоторое снижение индикаторов, у 9 предприятий они увеличились. Наиболее значительно – у КП «Дрогобычводоканал» (на 2,6 аварии/км сети), где на конец периода анализа наблюдалась одна из самых значительных величин индикатора 9.1 (11,42).

По Закарпатской области наблюдается рост величин индикаторов. В расчете на км сети  в основном за счет  Раховского ПУЖКХ, где число аварий увеличилось на 7,3 аварии/км сети (с 18,4  в 1997 г. до 25,7 в 2001 г.- максимальная величина индикатора); а в расчете на 1 подключение -  за счет Виноградовского ПУЖКХ ( с 0,244 в 1997 г. до 0,327 в 2001г.).

У ГКП «Николаевводоканал» произошло существенное сокращение величины индикатора с 8,28 до 4,08 аварии/км сети водоснабжения; и с 0,24 до 0,14 аварии в расчете на 1 подключение.

Аварии на сетях водоотведения

Используемые индикаторы:

Индикатор 10.1 «Засорение сетей канализации в расчете на 1 км сети», аварий/км

Индикатор 10.2 «Засорение сетей канализации в расчете на 1 подключение», аварий/подключение

В среднем по Украине количество засорений сети канализации в расчете на 1 км сети несколько выше аналогичного показателя по сетям водоснабжения, при этом наблюдается его снижение с 2,64 в начале периода до 2,46 в конце периода. По Николаевской области отмечаются самые низкие значения этого показателя (за период 1997-2001 г.г. – 0,847 и 0,786 засорения сетей канализации в расчете на 1 км сети).

Рост аварийности на сетях канализации зафиксирован по предприятиям Львовской области 3,0 аварии в 1997 г. и 3,2 в 2001 г., наиболее значительно – у КП «Трускавецводоканал» с 2,96 до 4,77 и ГКП «Городокское ВКХ» с 0,59 до 2,21 аварии на километр сети. КП «Дрогобычводоканал» имеет максимальное число аварий в расчете на км сети – 23,28 в 2001 г.

Наибольшее значение индикатора 10.2 имеет ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС». Однако, за исследуемый период на этом предприятии засорение сетей канализации в расчете на 1 подключение снизилось почти в 2 раза с 1,06 в 1997 г. до 0,59 в 2001 г.

Жалобы на качество услуг водоснабжения и водоотведения

Используемые индикаторы:

Индикатор 16.1 «Количество жалоб на услуги водоснабжения в расчете на 1 подключение», единиц/подключение

Индикатор 16.2 «Количество жалоб на услуги канализации в расчете на 1 подключение», единиц/подключение

Среднее значение индикатора 16.1 по четырем областям Украины немного снизилось с 0,051 до 0,042 , а индикатора 16.2 осталось на уровне 0,003 жалобы.

Минимальные значения жалоб на услуги водоснабжения по Николаевской области колебались в пределах 0,008-0,006, а на услуги канализации – по Львовской области – 0,001.  Столь незначительные значения этих индикаторов и снижение их уровня на конец 2001 г. могут свидетельствовать либо о непредставлении предприятиями достоверной информации, либо о высоком качестве предоставления услуг.

Максимальное количество жалоб на услуги водоснабжения в расчете на 1 подключение зафиксировано у Львоводоканала 1,108 в 1997 г. снизившись в 2001г. до 0,883.

Продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 15.1 «Средняя продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения», часов в сутки

Средняя продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения по Украине снизилась с 19,35 до 18,7 часов в сутки. Наибольшее сокращение продолжительности предоставления услуг водоснабжения произошло Николаевской области с 22 до 14,9 часов. ПУВКХ г. Первомайска, и КП «Горснаб» г. Вознесенска, КП «Новобугский водопровод» этой области в 1997 г. предоставляли услуги круглосуточно, тогда как к 2001 г. величина индикатора снизилась до 16 часов в сутки по первым двум предприятиям, и   до 12 часов по третьему. У КП «Світанок» г. Новая Одесса значение этого показателя составляет  8 часов,  ГКП «Николаевводоканал» - 10 часов в сутки.

Наихудший режим предоставления услуг по двум крупным предприятиям Закарпатской области – Ужгородское ПУВКХ - 4 часа, Горводоканал г. Мукачево – 5 часов. Хустское ПУВКХ услуги водоснабжения предоставляет 14 часов в сутки, Береговское ПУЖКХ – 18.

У ГКП «Стрыйводоканал» Львовской области подается по графику по 2 часа 3 раза в день. Невысоки значения индикатора у КП «Червоноградводоканал» - 13 часов, КП «Дрогобычводоканал» -9, Львоводоканал – 8 часов. Сокращение подачи воды пользователям произошло у ГКП Старосамборовское ВКХ с 24 до 18 часов в сутки, ГКП «Каменко-Бугское ВКХ» с 24 до 23 часов, ГКП «Явороводоканал» с 23,2 до 22,6 часов.

У предприятий Харьковской области самая высокая величина данного индикатора. Восемь из 23 предприятий сообщили, что продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения менее 24 часов. Наименьшие значения у Шевченковского ПУЖКУ, Первомайского ППВКХ (по 18 часов), Лозовского ППВКХ (19 часов).

Переработка стоков

Используемые индикаторы:

Индикатор 17.1 «Доля переработанных стоков в  объеме услуг водоотведения», %

В целом по предприятиям Украины, принявшим участие в индикативном обследовании, доля переработанных стоков в объеме услуг водоотведения увеличилась на 13% по сравнению с началом анализируемого периода и к 2001 г. достигла 144,12%.

Необходимо отметить, что 5 предприятий, а это КП «Новобугский водопровод» Николаевской области, Коломакское ПУЖКХ, Волчанский водопроводный участок, «Харьковкоммунпромвод» Харьковской области, ГКП «Яворовводоканал» Львовской области по роду своей деятельности не предоставляют услуг канализации.

КП «Горснаб» г. Вознесенска Николаевской области, КП «Трускавецводоканал», РКП «Сокальводоканал», Самборовское ПУВКХ Львовской области,  Нововодолажское ВКП, Велико-Бурлукское ВКУ, Валковское КДВКП Харьковской области не производят очистки отведенных сточных вод.

Предприятиями Львовской области перерабатывается наибольшее количество сточных вод: 169,81% в 1997 г. и 207,96% в 2001 г. Три предприятия этой области принимают на очистку сточные воды других предприятий и населенных пунктов. У КП «Дрогобычводоканал» и Львоводоканла» объем переработанных стоков более чем в 2 раза превышает объем отведенных сточных вод, у ГКП «Новояворовскводоканал» значение индикатора в последнем году составляет 115%. У  ГКП Старосамборовское ВКХ величина показателя в 1997 г. была на уровне  92%, в последующие годы  100% отведенных стоков пропускалось через очистные сооружения.

Два предприятия Харьковской области сообщили, что перерабатывают лишь часть поступающих стоков. У Змиевского КДВКП уровень индикатора повысился с 51,7% в 1997 г. до 84,1% в 2001 г., у Лозовского ППВКХ – с 98,6 до 99,5% соответственно. «Харьковкоммуочиствод» и Купянское ПУВКХ перерабатывают более 120% сточных вод.

Значительно превышает 100% доля переработанных стоков у Ужгородского ПУВКХ и Береговского ПУЖКУ  Закарпатской области. Причем, за период анализа наблюдается рост индикатора первого предприятия на 41,7% (198,12% в 1997 г. и  239,8% в 2001 г.), второго – на 84% (114,64% в 1997 г. и 198,63% в 2001г.).

На остальных предприятиях, охваченных индикативным обследованием, отведенные сточные воды подвергаются очистке в полном объеме.

Характеристика расходов предоставления услуг

Производственные расходы

Используемые индикаторы:

Индикатор 11.1 «Производственные затраты в расчете на 1м3 воды, предъявленный к оплате», USD/м3

Индикатор 11.2 «Производственные затраты в расчете на 1м3 произведенной воды», USD/м3

Величина производственных затрат в целом по предприятиям 4 областей Украины, принявших участие в индикативном обследовании, за 1997-20001 г.г. возросла в два раза по обоим показателям и в последнем году достигла  соответственно  0,82  и 0,56 гривни. Однако, из-за снижения курса национальной валюты   значения индикаторов в долларовом эквиваленте по итогам 2001 года составляют: 71% (по индикатору 11а) и 62,5% (по индикатору 11б) от уровня 1997 года.

По Николаевской области уровень индикаторов является наибольшим (0,94 грн. на кубометр воды, предъявленной к оплате;  0,61 грн. на кубометр произведенной воды). Среди предприятий области особо выделяется КП «Світанок» г. Новая Одесса, где  производственные расходы  выросли значительно (в 2,4 раза)  с 0,93 грн. в 1997 г. до 2,23 грн. в 2001 г. в расчете на кубометр воды, предъявленной к оплате и с 0,87 грн. в 1997 г. до 2 грн. в 2001 г. в расчете на кубометр произведенной воды. У ЦВКХ и ТС ОП «Южно-Украинская АЭС» в 2001г. затраты составляли более 2 грн. на кубометр воды, предъявленный к оплате, но именно здесь наблюдался самый незначительный рост данного индикатора, поскольку на начало обследования это предприятие имело максимальное значение показателя (1,37 грн.). У ГКП «Николаевводоканал» уровень производственных расходов был на много ниже  (0,41 грн. (0,22 USD) в 1997 г. и 0,73 грн. (0,14 USD) в 2001 г. на кубометр воды, предъявленный к оплате; 0,22 (0,12 USD) и 0,46 грн. (0,08 USD) в расчете на кубометр произведенной воды).

Максимальный уровень производственных расходов имело ГКП «Сколевское ВКХ» Львовской области (2,37 грн. (0,435 USD) в 2000 г. и 3,17 грн. (0,59 USD) в 2001 г. в расчете на кубометр воды, предъявленной к оплате; 1,93 грн. (0,355 USD) и 2,58 грн. (0,481USD) соответственно в расчете на кубометр произведенной воды). Более чем в три раза выросла величина индикатора 11.1 у ГКП «Бродыводоканал» (с 0,34 до 1,09 грн.), ГКП «Новояворовсководоканал» (с 0,28 до 0,89 грн) и КП «Червоноградводоканал» ( с 0,24 до 0,78 грн). Два предприятия этой области сумели в 2001 г. снизить уровень расходов по отношению к предыдущему году: ГКП «Стрыйводоканал» на 0,02 грн. (с 0,59грн. в 2000 г. до 0,57 грн. в 2001 г. в расчете на кубометр воды, предъявленной к оплате) и КП «Дрогобычводоканал» - на 0,06 грн. (с 0,64 до 0,58 грн. соответственно).

Наименьший размер производственных расходов на протяжении всего периода анализа сохранялся у Свалявского РПУВКХ Закарпатской области (0,149 грн. (0,08 USD)  в 1997 г и 0,326 грн. (0,061 USD) в 2001 г.). Хотелось бы отметить Велико-Березнянское ПУЖКХ, где производственные расходы выросли за пять лет незначительно (на 27%).

Среди предприятий Харьковской области наименьшие величины индикаторов в 2001г. наблюдаются у «Харьковкоммунпромвода»: 0,54 грн. ( 0,1 USD) в расчете на кубометр воды, предъявленный к оплате и 0,39 грн. (0,07 USD) в расчете на кубометр произведенной воды.

Фонд оплаты труда как доля производственных расходов

Используемые индикаторы:

Индикатор 13.1 «Затраты на оплату труда как доля производственных расходов», %

Оценивая затраты на оплату труда как долю производственных расходов, отметим, что до 2000 года наблюдался спад данного показателя как по отдельным областям, так и по Украине в целом. За следующие два года значение индикатора не только достигло начального уровня (за 1997 г.), но и превысило его. По стране данное превышение составило 12%.

Наибольшая доля заработной платы в производственных расходах сохранялась по Закарпатской области на протяжении всего периода обследования (24,06% в 97г.; 24,61% в 2001 г.). Значение индикатора по этой области в 1997 году превышало среднее значение по стране на 42%, а в 2001 г. – на 29%. Сокращение показателя по данной области наблюдается у пяти предприятий из 11, принявших участие в обследовании. Наибольшие доли заработной платы в производственных расходах по Закарпатской области отмечены по Воловецкому ПУЖКХ и Береговскому ПУЖКХ и по данным 2001 года составили 41,6% и 48,03% соответственно.

По Николаевской области значение индикатора подчинялось общей динамике изменения по стране и находилось ниже среднего значения по Украине. Все предприятия показали рост значения показателя к концу 2001 года.

По Львовской области доля заработной платы в производственных расходах была минимальной по Украине на протяжении всего периода обследования и в 1997 году составляла 12,01%, а в 2001г. – 16,08%. Наименьшее значение по области отмечено в 1997 году у Львовводоканала – 7,43%, а в 2001 г. у КП «Трускавецводоканала» - 9,03%.

Анализируя Харьковскую область отметим, что к концу 2001 г. лишь по 4 предприятиям из 23 значение индикатора было ниже 20%. Причем в данной области выявлено максимальное значение индикатора по предприятию за 2001 г. – 55,4% и оно принадлежит Велико Бурлукскому ВКУ.

Численность персонала

Используемые индикаторы:

Индикатор 12.1 «Численность персонала в расчете на 1000 подключений к услугам водоснабжения», человек/1000 подключений

Индикатор 12.2 «Численность персонала в расчете на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации», человек/1000 подключений

Индикатор 12.3 «Численность персонала в расчете на 1000 пользователей услуг водоснабжения»/человек/1000 пользователей

Индикатор 12.4 «Численность персонала в расчете на 1000 пользователей услуг одновременно водоснабжения и канализации», человек/1000 пользователей

Средняя численность персонала в расчете на 1000 подключений к водоснабжению (индикатор 12.1) по Украине за период обследования была равна 48-49 человекам. Причем за последние два года она пошла на убыль.

Наименьшие значения индикатора отмечены по Закарпатской области, хотя по сравнению с 1997 г. за эти пять лет он  вырос на 2 человека. Если рассматривать предприятия данной области, то среди них выделяется Виноградовское ПУЖКХ, у которого в 1997г. значение индикатора составляло 700 чел. в расчете на 1000 подключение, а в 2001 г. – 314 человек персонала. Это вызвано тем, что количество подключение за данный период составляло от 123 до 306 ед., т.е. менее 1000. Такая же ситуация у Береговского ПУЖКХ. Тенденция к сокращению численности персонала в расчете на 1000 подключений к водоснабжению наблюдается почти у всех предприятий области, причем самыми быстрыми темпами (в 2 раза) она сокращалась по Виноградовскому ПУЖКХ и Межгорскому ПУЖКХ. Рост данного индикатора был отмечен по Хустскому ПУВКХ и Раховскому ПУЖКХ, причем у последнего он был более высокого темпа – показатель увеличился в два раза.

Ниже среднего значения по стране значения индикатора по Николаевской области и на протяжении всего периода обследования имеется выраженная тенденция к сокращению. Наибольшее значение индикатора по Украине зафиксировано по ЦВКХ и ТС ОП «Южно Украинская АЭС» Николаевской области, у которого на протяжении пяти лет численность персонала в расчете на 1000 подключений к водоснабжению превышала 1000 человек. Это связано с малым количеством подключений (менее 500). По всем предприятиям Николаевской области отмечена тенденция к сокращению значения индикатора, лишь у ГКП «Николаевводоканала» она возросла на 2 человека.

Значения индикатора по Львовской области также плавно снижаются в течение периода обследования, но остаются выше средних значений индикатора по стране в целом. Заметное снижение показателя отмечено у Золочевского ПУВКХ (на 41%) и ГКП «Стрыйводоканала» (на 36%). Рост значения индикатора был у Львовводоканала (на 15%), ГКП «Бродыводоканала» (на 21%) и ГКП «Радеховводоканала» (на 23%).

Значение численности персонала в расчете на 1000 подключений к водоснабжению по Харьковской области на протяжении 1997-2001 гг. находилась всегда примерно на 10 чел. больше среднего значения по стране. Среди обследуемых предприятий области выделяется Купянское ПУВКХ, у которого значение индикатора выросло в 1,9 раза. Значения индикатора других предприятий изменялись незначительно. Наибольшая величина показателя среди предприятий области принадлежит Боровскому КДВКП: 267,2 чел. в 1997г. и 194,0 чел. в 2001 г.

Оценивая индикатор 12.2 в целом по Украине следует отметить, что в 1997-99 гг. его значение колебалось, падая в 1998г. до 92,02 чел. и поднимаясь на первоначальный уровень 100 чел. в 1999г., а в последующие два года, немного снизившись до 97 человек, оставалось на том же уровне.

Наименьшие значения индикатора среди областей принадлежат Закарпатской области и имеют выраженную тенденцию к снижению. Среди предприятий данной области, как и в предыдущем индикаторе, выделяются чрезмерной численностью персонала Виноградовское ПУЖКХ и Береговское ПУЖКХ, которые на конец исследуемого периода имеют 627,45 чел. и 780,00 чел. персонала соответственно в расчете на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации. В два раза увеличилось значение индикатора по Раховскому ПУЖКХ с 9,2 до 18,0 человек.

Значения индикатора по Николаевской области – наибольшие среди областей и почти в два раза превышают средние значения индикатора по Украине. На протяжении 1997-2001гг. численность персонала в расчете на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации по данной области  снизилась на 10 человек и в 2001 г. составила 161,8 чел. Максимальная величина индикатора по области остается за ЦВКХ и ТС ОП «Южно Украинская АЭС». В среднем около 1000 чел. персонала на 1000 подключений отмечено у КП «Горснаб» г. Вознесенска.

Неизменной, на уровне 61-62 чел., оставалась численность персонала на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации по Львовской области. Здесь следует выделить Львовводоканал, который несмотря на значение индикатора 216,45 чел. в 1997 г. к концу 2001 года увеличил его до 244,63 человек.

Величина показателя по Харьковской области имела резкий спад в 1998 г. (на 42%), а к концу периода обследования выросла на 63% относительно данных за 97 год. Максимальное значение индикатора, как по области, так и по Украине, принадлежит Красноградскому ПУВКХ и составляет на конец 2001 года 2366,7 чел. персонала. Это связано с очень маленьким охватом населения услугами канализации.

В целом по Украине средняя численность персонала в расчете на 1000 пользователей услуг водоснабжения (индикатор 12.3) за период 1997-2001гг. выросла на 1 чел. и к концу 2001г. равнялась 5 чел.

По Закарпатской области значение индикатора изменялось лишь в десятичных числах, оставаясь на уровне 6 человек, что немногим выше среднего значения показателя по стране. Оценивая предприятия данной области, следует выделить Воловецкое ПУЖКХ, значения индикатора по которому составляют 17,86 чел. в 1997г. и 15,70 чел. в 2001 г., и Береговское ПУЖКХ, у которого в 1999 году на 1000 пользователей услуг водоснабжения приходилось 20,85 чел. персонала, а в 2001 г. – 19,35 чел. персонала. В два раза увеличилось значение индикатора у Рахавского ПУЖКХ с 2,3 чел. в 1997г. до 4,5 чел. в 2001 г.

По Николаевской области значения индикатора в течение исследуемого периода оставались на уровне 4 чел. Максимальное значение индикатора по области принадлежит ЦВКХ и ТС ОП «Южно Украинская АЭС» и в 1997 году составляло 11,7 чел., а в 2001г. – 12,24 чел. персонала. Значительное сокращение показателя (в 2 раза) отмечено у КП «Світанок» с 8,02 чел. в 1997 г. до 3,91 чел. в 2001 году.

Значение численности персонала в расчете на 1000 пользователей услуг водоснабжения по Львовской области за исследуемый период увеличилось на 1 чел. и в конце 2001 г. равнялось 4 человекам. Избыточная численность отмечена у ГКП «Старосамборовского ВКХ» (24,03 чел. в 1997 г.) и КП «Моршинводоканала» (24,44 чел. в 1997 г.). Причем на конец 2001 г. по первому предприятию она сократилась на 2 человека, а по второму – осталась на том же уровне.

Оценивая значение индикатора по Харьковской области, важно отметить выраженную тенденцию к росту: с 1997 г. оно плавно увеличивалось с 4,21 до 4,87 чел. в 2001г. Рост значения индикатора наблюдался почти по всем предприятиям области. Исключения составляют Краснокутское ВКУ, где значение снизилось с 9,8 чел. в 1997г. до 7,9 чел. в 2001 г., и Балаклейское ПУВКХ, где показатель сократился с 14,7 до 12,3 чел. соответственно. В Харьковской области зафиксировано максимальное значение индикатора по Украине у Ново Водолажского ВКП, которое в 1997 г. составило 28,0, а в 2001 – 32,8 чел. персонала в расчете на 1000 пользователей услуг водоснабжения.

Оценивая индикатор 12.4 в рамках Украины, отмечен плавный рост его значения за исследуемый период с 8,31 до 9,13 чел. персонала на 1000 пользователей услуг одновременно водоснабжения и канализации.

По Закарпатской области за 1997-2001 гг. значение индикатора сократилось с 7,78 до 6,97 чел. Рост величины показателя выявлен лишь по одному предприятию области – Раховскому ПУЖКХ: с 3,83 чел. в 1997 г. до 7,5 чел. в 2001 г. Наибольшее значение индикатора по области принадлежит Береговскому ПУЖКХ и равняется в 1999 г. 23,51 чел., а в 2001 г. – 21,88 чел. персонала на 1000 пользователей услуг одновременно водоснабжения и канализации.

Значение индикатора по Николаевской области до 2000 года плавно сокращалось с 5,13 до 5,047 чел., а в 2001 году превысило исходное за 1997 г. на 0,16 чел. Резкое сокращение индикатора было отмечено по КП «Горводоканал» г. Баштанка (на 24%) и КП «Горснаб» г. Вознесенска (на 29%).

Средняя численность персонала в расчете на 1000 пользователей услуг одновременно водоснабжения и канализации по Львовской области в течение исследуемого периода незначительно колебалась и увеличивалась, но за это время так и не сравнялась со средним значением по стране. Наибольшее значение индикатора принадлежит РКП «Сокальводоканалу» и оно постепенно увеличивается со 153,58 чел. в 1997 г. до 157,62 чел. персонала в 2001 г.

Значение индикатора по Харьковской области до 1999 года постепенно увеличивалось с 10,58 чел. до 10,89 чел., а к 2001 году снизилось до 6,29 чел. персонала в расчете на 1000 пользователей услуг одновременно водоснабжения и канализации. Максимальные значения индикатора по Украине отмечены по г. Харькову за 2000 и 2001 гг.и составили 397,3 и 384,2 чел. персонала соответственно.

Доля услуг, выполняемых сторонними организациями

Используемые индикаторы:

Индикатор 14.1 «Доля услуг, выполняемых сторонними организациями», %

Средняя доля услуг, выполняемых сторонними организациями по стране в период 1997-2001 гг. плавно сокращалась и к концу 2001 г. составила 8,33% против 12,54% в 1997 г.

Наименьшие значения индикатора принадлежат Закарпатской области, хотя за период обследования они увеличились в 1,5 раза с 2,4% в 1997 г. до 3,76% в 2001 г. Большинство предприятий области не пользуются услугами сторонних организаций. Исключения составляют лишь три предприятия: Межгорское ПУЖКХ (44,64% в 2001г.), Береговское ПУЖКХ (23,01% в 2001 г.) и Хустское ПУВКХ (19,8% в 2001 г.).

Максимальное значение индикатора среди обследуемых областей принадлежит Николаевской области, хотя за период 1997-2001 гг. оно снизилось более чем в 2 раза и в конце 2001 года составило 16,57% против 33,76% на начало обследования. Это объясняется резким сокращением доли услуг сторонних организаций по ГКП «Николаевводоканалу» с 53,87% в 97 г. до 16,76% в 2001 году.

Значение индикатора по Львовской области, начавшее было увеличиваться в первые два года обследования, за последующие три года упало ниже первоначального значения на 11%. По данной области сокращение значения показателя произошло у 11 предприятий, причем у двух предприятий (КП «Дрогобычводоканала» и ГКП «Бродыводоканала») сокращение произошло примерно в 1,7 раза, а у ГКП «Яворовводоканала» и ГКП «Каменко Бугского ВКХ» - в 2,7 раза. Резкое увеличение значения индикатора (более, чем в 3 раза) отмечено у Самборовского ПУВКХ и на конец 2001 г. составило 58,15% вместо 17,76% в первый год обследования.

По Харьковской области доля услуг, выполняемых сторонними организациями, колебалась: Увеличиваясь в 1998 и 2001 гг. и сокращаясь в остальные годы, но за 2001 г. значение данного показателя было ниже показателя 1997 г. на 12%, т.е. просматривается склонность к сокращению. Значительный рост значения индикатора (в 2 раза) отмечен у ПУВКХ Харьковского района: с 42,9% в 1997 г. до 85,6% в 2001 г. Это максимальное значение индикатора за 2001 год среди всех обследуемых предприятий Украины.

Расходы по обслуживанию долга

Индикатор 25.1 «Отношение расходов на обслуживание долга ко всему объему выставленных счетов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения»

Индикатор 25.1 оказался не рассчитанным, поскольку ни одно предприятие, принявшее участие в индикативном обследовании, за анализируемый период не имело расходов на обслуживание долга.

Характеристика доходов от предоставления услуг

Доходы от предоставления услуг водоснабжения

Используемые индикаторы:

Индикатор 18.1 «Полученный  доход в расчете на 1 кубометр воды, предъявленный к оплате», USD/м3

Индикатор 18.2 «Полученный доход в расчете на 1 подключение», USD/подключение

Индикатор 18.3 «Полученный  доход в расчете на 1 домохозяйство», USD/домохозяйство

В среднем по 4 областям Украины, охваченных индикативным обследованием,, фактически полученные доходы увеличились: в 1,75 раза в расчете на кубометр воды, на который выставлен счет, в 1,2 раза в расчете на 1 подключение и в 1,3 раза в расчете на 1 домохозяйство. При рассмотрении этих индикаторов в долларовом эквиваленте, необходимо отметить их сокращение, что связано со снижением курса гривни. В среднем по Украине в 2001 г. было получено лишь 59% (индикатор 18.1) доходов 1997 г., 41,5% (индикатор 18.2), 45% (индикатор 18.3).

Наибольший размер доходов в расчете на кубометр воды, предъявленный к оплате, в 2001 г. получили предприятия Львовской области. У Водоканалов городов Яворова и Тускавца по итогам последнего года зафиксированы максимальные значения индикатора (1,347 грн. и 1,395 грн. соответственно (около 0,25 USD) ). Почти в 5 раз выросла величина дохода в расчете на кубометр воды у Самборовского ПУВКХ (с 0,12 грн. в 1997 г. до 0,6 грн. в 2001 г.); в 4 раза за этот же период увеличилась величина индикатора у РКП «Сокальводоканал», где по итогам 2001 г. составила 0,4 грн/м3. У 11 предприятий Львовской области рост первого индикатора продолжался до 2000 г., а затем произошло его снижение. Так, у ГКП «Стрыйводоканал» доходы в последнем году упали в 2 раза (0,41 грн./м3 в 2000 г. и 0,21 грн./м3 в 2001г.). Максимальная величина дохода (1000 грн.) в расчете на 1 домохозяйство среди всех предприятий, принявших участие в индикативном обследовании, принадлежит КП «Трускавецводоканал».

В среднем по Николаевской области доход, полученный в расчете на 1 кубометр воды, предъявленный к оплате, на протяжении всего исследуемого периода постепенно увеличивался   с 0,16 до 0,34 грн/м3. Такая тенденция прослеживается и в разрезе предприятий. Исключением является КП «Горводоканал» г. Баштанка  (в 2000 г. отмечено незначительное снижение этого индикатора) и КП «Новобугский водопровод» (в 2001 г. значение индикатора уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 0,04 грн./м3). В три раза за 1997-2001 г.г. возрос доход в расчете на кубометр воды, предъявленный к оплате  у ГКП «Николаевводоканал», причем только за последний год он повысился в два раза и составил 0,24 грн/м3.  Анализируя индикатор 18б, необходимо отметить, что  за исследуемый период лишь по двум предприятиям области  произошел  его рост,  у ГКП «Николаевводоканал» с 142,65 до 400,41 грн., у КП «Горводоканал» г. Баштанка со 155,74 до 160,24 грн. По остальным предприятиям увеличение индикатора  продолжалось до 1999 года, а в последние два года значения показателя сокращались. Исключением является КП Новобугский водопровод, где величина этого индикатора постепенно снижалась со 170,38 в 1997 г. до 100,52 грн./подключение в 2001г.

По предприятиям Харьковской области фактически полученный доход в расчете на кубометр воды, предъявленный к оплате, немного меньше значения, среднего по Украине, однако, в расчете на 1 подключение и домохозяйство величина является максимальной. Только три предприятия области (Барвенковское ВКУ, Люботинское ВКУ и Балаклейское ПУВКХ) за последний год получили более 1 грн. дохода в расчете на кубометр воды. У «Харьковкоммунпромвода» значение индикатора 18.1 было наименьшим по области и составляло 0,48 грн./м3 (0,09 USD), но в расчете на 1 подключение величина дохода была 2044,18 грн. (380,67USD) - наибольшее по области.

По Закарпатской области самыми значительными оказались доходы, полученные Воловецким ПУЖКУ (0,77 грн. или 0,14USD /м3, и 166,6 грн. или 31,2USD/домохозяйство). Более чем в 3 раза выросла величина индикатора 18.1 по Хустскому ПУВКХ с 0,22 грн. в 1997 г. до 0,62 грн. в 2001 г.

Эффективность предоставления услуг

Используемые индикаторы:

Индикатор 24.1 «Отношение производственных расходов к объему выставленных счетов», %

Оценивая отношение производственных расходов к объему выставленных счетов в целом по Украине, можно сделать вывод, что предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению было прибыльным на протяжении всего периода обследования. Самым прибыльным был 2000 г., доля расходов к объему выставленных счетов которого составила 82,93%, а самым менее прибыльным – 1999 г. (92,54%). На конец 2001 года данное отношение приняло среднюю величину – 87,71%.

По Закарпатской области за период 1997-2001 гг. отмечен рост доли расходов к объему выставленных счетов с 73,48% в 1997 г. до 91,56% в 2001 г., причем значение индикатора за последний год ниже максимального значения по области за 1999 г. на 5,6%. Рассматривая предприятия Закарпатской области, выделим предприятия, которые изменили за период 97-2001 гг. свой статус с «убыточного» на «прибыльное» и наоборот. Тяжелая ситуация на Береговском ПУЖКХ (1999г. – 134,16%, 2001г. – 201,64%) и Иршавском КПВ (1997г. – 164,11%, 2001г. – 166,42%). Убыточным за этот период стало Хустское ПУВКХ, которое в 1997 г. насчитывало 72,98% расходов, а в 2001 г. – 103,44% расходов к объему выставленных счетов. Велико Березнянское ПУЖКХ наоборот перешло в разряд прибыльных снизив расходы со 117,08% в 1997 г. до 76,60% в 2001 г. Наиболее прибыльным предприятием области и в целом по Украине является Свалявское РПУВКХ, доля расходов к объему выставленных счетов у которого в 1997-2001 гг. составила 33,70% и 34,49% соответственно.

Немного улучшилась ситуация по Николаевской области: на конец 1997 г. значение индикатора было равным 105,54%, а к концу 2001 г. – 94,76%. Из двух убыточных предприятий на начало периода обследования к концу их количество увеличилось в два раза. Причем здесь следует выделить КП «Новобугский водопровод», у которого на конец 2001 г. значение индикатора составило 202,82% вместо 97,7% в 1997 г. В разряд прибыльных к концу 2001 г. перешло ГКП «Николаевводоканал» со значением индикатора 91,82% вместо 132,7% в 1997 году.

По Львовской области отношение расходов к объему выставленных счетов снизилось с 88,8% в 1997 г. до 83,46% в 2001 г. Убыточными за этот период стали два предприятия: ГКП «Радеховводоканал» (на конец 2001 г. значение индикатора составило 101,4%) и ГКП «Стрыйводоканал» (также 101,4% на конец 2001 года).

Значение индикатора по Харьковской области за 1997-2001 гг. выросло с 76,36% до 87,49%. Если в 1997 г. убыточными были 8 предприятий из 23 обследуемых, то в 2001 г. их число выросло до 11. Лишь одно предприятие за эти пять лет перешло в разряд прибыльных – Велико Бурлукское ВКУ (77,5% в 2001 г.). Наибольшие расходы среди всех обследуемых предприятий отмечены у Купянского ПУВКХ: 321,3% в 1997 г. и 273,5% в 2001 г.

Характеристика дебиторской задолженности

Используемые индикаторы:

Индикатор 23.1 «Сбор платежей», задолженность в месяцах

Величина данного индикатора по Украине до 1999 года увеличивалась с 10,09 до 16,92 мес., затем заметно сократилась до 11,89 мес. и в последнем году обследования немного повысилась до уровня 1 год и 2,2 месяца.

Динамика изменений по Львовской и Харьковской областям повторяет изменения показателя по Украине. При этом значение индикатора по Харьковской области превышает среднее по стране начиная с 1998 г. и до конца обследования. К концу 1999 года период сбора платежей по Харьковской области увеличился в полтора раза и составил 25,04 мес. В 2000 г. произошел спад в 2 раза до 12,48 мес., а в следующем году период сбора платежей вырос на 1 год и равнялся 24,08 мес. Такое увеличение показателя относительно начала периода обследования можно объяснить ростом индикатора по следующим предприятиям области: Сахновщинское КД ВКП (с 6,1 мес. в 1997 г. до 29,9 мес. в 2001 г.), Чугуевское ПУВКХ (с 28,4 мес. в 1997 г. до 60,2 мес. в 2001 г.), Лозовское ППВКХ (с 25,6 мес. в 1997 г. до 57,1 мес. в 2001 г.) и г. Харьков (с 10,1 мес. в 1997 г. до 25,3 мес. в 2001 г.).

Если сравнить данные 2001 и 1997 гг. по Львовской области период сбора платежей снизился на 1,3 мес.

По данным Закарпатской области выделяется Воловецкое ПУЖКХ (сокращение периода сбора платежей с 82,22 мес. до 13,36 мес.), Иршавское КПВ ( с 24,24 до 2,67 мес.) и Хустское ПУВКХ (с 14,64 до 2,40 мес.). Резкое увеличение срока взимания платежа отмечено по Раховскому ПУЖКХ (с 0,08 мес. в 1997 г. до 23,46 мес. в 2001 г.) и Горводоканалу г. Мукачево (с 7,27 мес. до 20,91 мес. соответственно).

Период сбора платежей по Николаевской области к концу 2000 г. составил 19,32 мес., вместо 12,52 в 1997 г. За последний год обследования произошли существенные изменения данного показателя в лучшую сторону – снижение до 9,85 мес. Это объясняется снижением значения индикатора по КП «Новобугскому водопроводу» и ГКП «Николаевводоканалу».

Тарифная политика

Соотношение стоимости  услуг водоснабжения и доходов населения

Индикатор 19.1 «Доля оплаты услуг водоснабжения в  месячном доходе на 1 пользователя», %

Индикатор 20.1 «Фиксированный тариф за подключение в расчете на 1 кубометр воды, предъявленный к оплате», USD/подключение

Индикатор 22.1 «Доля расходов на подключение в душевом доходе на 1 жителя», %

Анализируя долю расходов на воду в среднедушевом доходе 1 жителя (индикатор 19.1) по Украине, отметим отсутствие какой-либо  тенденции изменения и ее нестабильность. В первые два года обследования она увеличивалась с 1,82% до 1,94%, затем в 1999 г. – снизилась до 1,78%. В 2000 г. наблюдается скачок значения индикатора до 2,37%, а в 2001 г. – падение до 1,77%. Судить об этом довольно сложно, так как совсем немногие предприятия смогли предоставить информацию о среднедушевом доходе 1 жителя.

Отсутствие какой-либо закономерности наблюдается и в изменениях значений индикатора по отдельным областям.

Отметим, что по Закарпатской области лишь два предприятия из 11 предоставили данные для расчета этого индикатора: Раховское ПУЖКХ, у которого доля расходов на воду в среднедушевом доходе 1 жителя к 2000 г. увеличилась более, чем в два раза с 0,76% до 1,68% и за последний год сократилась до 1,25%, и Велико Березнянское ПУЖКХ, предоставившее данные в размере 0,78% за 2001 год.

По Николаевской области 4 из 7 предприятий предоставили данные для расчета индикатора. По трем из этих предприятий отмечена тенденция к сокращению, причем у КП «Світанок» доля расходов на воду в среднедушевом доходе 1 жителя сократилась в пять раз и в 2001 г. составила 0,5%, у КП «Горводоканала» г. Баштанка – на 23% и по данным 2001 года равнялась 0,96% вместо 1,24% в 1997 году.

Судить о Львовской области довольно сложно, так как 5 из 20 предприятий предоставили данные для расчетов, а 3 из них – данные за весь период обследования. Скажем только, что по двум предприятиям области (ГКП Перемышлянскому ВКХ и ГКП «Сколевскому ВКХ») значения индикатора довольно высокие: 7,1% и 6,5% соответственно за 2001 год. Причем по первому предприятию показания самые большие среди всех обследуемых предприятий Украины.

Среднее значение доли расходов на воду в среднедушевом доходе 1 жителя по Харьковской области также не отличается своей стабильностью. Лишь 6 предприятий из 23 обследуемых предоставили данные для расчета. Из них резкий рост величины индикатора за 1997-2001гг. произошел у Изюмского КП ВКП (в 1,4 раза с 3,9% до 5,4%) и Шевченковского ПУЖКУ (в 2,1 раза с 0,6% до 1,3%). Снижение индикатора более чем в два с половиной раза произошло по Красноградскому ПУВКХ (с 7,2% в 1997 г. до 2,6%в 2001 г.).

В связи с тем, что все предприятия для расчета с пользователями используют одноставочные тарифы, где плата за подключение не выделяется, индикаторы 20.1 и 22.1 оказались не определены.

Соотношение стоимости кубометра воды для промышленных потребителей и  населения

Используемые индикаторы:

Индикатор 21.1 «Тарифный микс», %

Соотношение расходов на 1 м3 воды промышленных потребителей и населения по Украине с 1997 до 1999 г. увеличилось более, чем в 2 раза (с 7,37 до 15,88 соответственно), затем в 2000 году сократилось до 6,79 и опять поднялось до 6,94 в 2001 г.

По обследуемым областям данное соотношение изменялось скачкообразно.

По Закарпатской области выделяется значение индикатора по Хустскому ПУВКХ: 3,71 в 1997 г. и 2,37 в 2001 г. Существенно увеличился индикатор по Горводоканалу г. Мукачево: с 1,04 в 1997 г. до 2,26 в 2001 г.

Соотношение расходов на 1 м3 воды промышленных потребителей и населения по Николаевской области изменялось от 3,47 в 1998 г. до 2,14 в 2001 г. По следующим предприятиям отмечены резкие снижения величины индикатора за период обследования: КП «Горводоканал» г. Баштанка ( в 1,8 раза), КП «Новобугский водопровод» (в 2 раза) и ПУВКХ г. Первомайска (в 3 раза). Рост значения индикатора в полтора раза зафиксирован по ГКП «Николаевводоканалу»: с 4,6 в 1997г. до 7,15 в 2001 г.

Изменения величины индикатора по Львовской области повторяет изменения средней величины по Украине. Сокращение значения индикатора отмечены по ГКП «Каменко Бугскому ВКХ» в 2,2 раза, ГКП «Яворовводоканалу» в 1,7 раза, ГГКП «Новояворовскводоканалу» в 2,1 раза, ГКП «Стрыйводоканалу» в 27 раз. В 3,7 раза увеличилось соотношение расходов на 1 м3 воды промышленных потребителей и населения по Жовковскому ПУВКХ и на конец 2001 г. составило 15,77.

Наибольшие значения данного соотношения по Харьковской области, причем за первые три года обследования оно увеличилось в три раза. Максимальное значение индикатора среди обследуемых предприятий принадлежит ПУВКХ Харьковского района и составляет 36,31 на конец 2001 года.

Инвестиционная политика предприятий

Используемые индикаторы:

Индикатор 26.1 «Общий объем капитальных инвестиций по отношению к объему выставленных счетов», %

Индикатор 26.2 «Общий объем капитальных инвестиций в расчете на 1 жителя», USD/чел.

Индикатор 26.3 «Общий объем амортизационных отчислений по отношению к объему выставленных счетов», %

Индикатор 26.4 «Общий объем амортизационных отчислений в расчете на 1 жителя», USD/чел.

Индикатор 27.1 «Стоимость основных средств на душу населения», USD/чел.

Оценивая объем инвестиций необходимо отметить, что только 15 предприятий предоставили информацию о капитальных вложениях за анализируемый период, остальные сообщили, что не имели каких-либо инвестиционных вложений. В среднем по Украине величина индикаторов  была невысокой и колебалась в пределах от 4,41% в 2001 г. до 7,8% в 2000 г. (индикатор 26.1)  и от 1,82 USD в 1997 г. до 0,74 USD в 2001 г. (индикатор 26б).

Наиболее активной инвестиционная деятельность была на предприятиях Харьковской области. Сведения для расчета индикаторов предоставили 6 предприятий. При этом максимальный объем инвестиций по отношению к объему выставленных счетов за все время исследования сохраняется за ГКП «Харьковкоммуночиствод» (1997 – 27,5%, 1998-24,6%, 1999-28,1%, 2000-33,9%, 2001-15,5%). При этом, общий объем капитальных инвестиций в расчете на 1 жителя города Харькова (с учетом инвестиций ТПО «Харьковкоммунпромвод») составляет от 4,72 USD в 1997 г. до 1,72 USD в 2001 г. Больше всего средств на обновление основных фондов предприятия расходовали в 1999-2000 г.г. Так, по Купянскому ПУВКХ  значения данного индикатора в этот период составляли 22,8% и 17,0%, Змиевскому КД ВКП – 19,7 и 12,2%, Волчанскому водопроводному участку – 9,7 и 11,8%.

В среднем по предприятиям Львовской области за последний год обследования объем капитальных инвестиций  составил 1,97% от объема выставленных счетов и 0,29 USD в расчете на 1 жителя. 8 предприятий области вкладывали средства в развитие производства в те или иные годы анализируемого периода. Самую значительную сумму инвестировало КП «Дрогобычводоканал» в 2000 г., когда величина индикаторов составляла 26,87% от объема выставленных счетов и  4,67 грн. в расчете на 1 жителя. У КП «Трускавецводоканал» величина индикатора 26.1 была на уровне 18,97% в 2000 г. и 10% в 2001г., 26б – 10,86 и 5,46 грн. соответственно. Менее 6% от объема выставленных счетов составляла величина индикатора у Жовковского ПУВКХ, ГКП Жидачевводоканал, ГКП «Бродыводоканал», ГКП «Городокское ВКХ», Львовводоканала.

Совсем не приходится говорить о какой-либо инвестиционной политике у предприятий Николаевской и Закарпатской области. Здесь лишь по одному предприятию предоставили информацию о капитальных вложениях. Это Горводоканал г. Мукачево Закарпатской области, где величина индикатора 26.1 составляла 22,14% в 2000г., 4,13% в 2001 г., в предыдущие годы еще меньше и ГКП «Николаевводоканал» - на протяжении периода исследования не превышала 4%.

В среднем по предприятиям 4 областей Украины, принявших участие в индикативном обследовании, объем амортизационных отчислений по отношению к объему выставленных счетов в период с 1997 – 2000 г.г. сократился с 17,9 до 13,8%, а в 2001 г. немного увеличился до 16%. В расчете на 1 жителя размер амортизации неуклонно снижался и к концу периода анализа составил 2,68 USD/чел.

По предприятиям Николаевской области размер индикатора 26.3 в 2001г. является максимальным – 22,75%. У КП Новобугский водопровод отмечен значительный рост данного индикатора, который в 2001 г. достиг 58,06% за счет сокращения в 1,7 раза объема выставленных счетов и увеличения в 1,5 раза сумм амортотчислений.  Незначительной была величина этого показателя по итогам последнего года у двух предприятий области: у КП «Світанок» г. Новая Одесса – 8,96%, у КП «Горводоканал» г. Баштанка – 7,37%, тогда как на начало периода эти значения составляли 25,21 и 19,35% соответственно. Столь стремительное сокращение объясняется уменьшением в 2,5 раза начисленной амортизации, тогда как по остальным предприятиям за 1997-2001 г.г. абсолютная сумма амортизационных отчислений росла.

В среднем по Львовской области объем амортизационных отчислений по отношению к объему выставленных счетов сократился до 12,1% в 2001 г. против 26,8% в 1997 г. У областного предприятия Львоводоканал размер индикатора уменьшился на 23% и по итогам 2001 г. составил 12,5%.  Величина показателя на протяжении всего периода сохранялась около 2%   на КП «Трускавецводоканал» и Самборовском ПУВКХ. ГКП «Каменко-Бугское ВКХ» имеет наибольшее значение индикатора по области – 46,3% в 2001г. и 65,3% в 1999 г. Максимальную величину индикатора в расчете на 1 жителя в 2001 г. – 6,46 USD/чел зафиксировано у КП «Моршинводоканал».

Среди предприятий Харьковской области следует выделить Сахновщинское КДВКП, у которого величина индикатора 26.3 в 1999 г. достигала 84,6%, снизившись до 56,1% в 2001 г. Размер индикатора 26.4 на этом предприятии – от 6,42 USD в 1997 г. до 3,75 USD в 2001 г.

Стоимость основных средств на душу населения в среднем по предприятиям Украины сокращалась в 1997-2000 г.г. с 231,46 до 60,45 USD (с 318,36 до 245,65 грн.), немного увеличившись по итогам последнего года до 103,77 USD (415,92 грн.). Рост связан с индексацией основных средств у Львовводоканала, в результате которой стоимость фондов выросла почти в 6 раз, при этом сумма амортизационных отчислений осталась на прежнем уровне. Именно Льввводоканал имеет максимальную величину индикатора 27.1 в 2001 г. – 240,86USD /человека. Минимальный размер индикатора (около 5USD/чел) имеет Береговское ПУЖКХ Закарпатской области и Волчанский водопроводный участок Харьковской области.

Энергозатраты

Используемые индикаторы:

Индикатор 28.1  «Суммарные энергозатраты в расчете на 1 кубометр произведенной воды», кВт-ч/м3

Индикатор 28.2  «Суммарные энергозатраты в расчете на 1 кубометр отведенной воды», кВт-ч/м3

Суммарные энергозатраты  в среднем по предприятиям Украины за анализируемый период в расчете на 1 кубометр произведенной воды сохранились на уровне 1,46-1,47 кВт-ч/м3, а в расчете на кубометр отведенных сточных вод – увеличились с 2,14 кВт-ч в 1997 г. до 2,21 кВт-ч в 2001 г.

Величина индикатора 28.1 увеличилась по предприятиям Закарпатской области с 1,56 в 1997 г. до 1,86 кВт-ч/м3 в 2001 г. и Николаевской области с 1,05 до 1,28 кВт-ч/м3. Рост показателя за период анализа наблюдался у 7 предприятий Закарпатской области и 4 предприятий Николаевской области. Наиболее значительно (на 3,25кВт-ч/м3) энергозатраты выросли у КП «Світанок» г. Новая Одесса Николаевской области с 4,5 в 1997 г. до 7,75 кВт-ч/м3 в 2001 г. Высоким является расход электроэнергии у КП Новобугский водопровод Николаевской области, где по итогам 2001 г. эта величина составляет 4,74 кВт-ч/м3 произведенной воды. Межгорское ПУЖКХ Закарпатской области, суммарные энергозатраты которого в начале периода были невысоки (0,12 кВт-ч), к 2001 г. сумел еще уменьшить их расход до 0,02 кВт-ч/м3 – минимальный размер показателя среди всех обследуемых предприятий.

Энергозатраты предприятий Львовской области ниже средних значений по Украине и составляют 1,34 – 1,29 кВт-ч/м3 произведенной воды. По Львовводоканалу величина индикатора неуклонно снижалась с 1,38 в 1997 г. до 1,27 кВт-ч/м3 в 2001 г. Более чем в 2 раза увеличился удельный расход электроэнергии у Жовковского ПУВКХ, который к концу периода обследования достиг 1,21 кВт-ч.

Среди предприятий Харьковской области необходимо выделить Шевченковское ПУЖКУ, где за 1997-2001 г.г. зафиксирован максимальный рост индикатора: с 0,95 до 2,99 кВт-ч/м3, т.е. более чем в 3 раза.

Рост индикатора 28.2 зафиксирован также по предприятиям Закарпатской и Николаевской областям. Причем по Николаевской области его уровень был наибольшим среди обследуемых областей и в 2001 г. достиг 2,33 кВт-ч/м3. У КП «Горводоканал» г. Баштанка Николаевской области размер данного показателя был максимальным (7,6 и 6,13 кВт-ч/кубометр отведенной воды на начало и конец периода). По Ужгородскому ПУВКХ удельные энергозатраты возросли с 1,67 в 1997 г. до 2,35 кВт-ч в 2001г., т.е. на 40%.

Экологические аспекты деятельности предприятий

Используемые индикаторы:

Индикатор 31.1 «Среднее биологическое потребление кислорода сбрасываемых вод после всех этапов очистки», г/м3

Индикатор 31.2 «Средняя концентрация фосфора  в очищенных сточных водах», г/м3

Индикатор 31.3 «Средняя концентрация азота в очищенных сточных водах», г/м3

Индикатор 31.4 «Средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных сточных водах», г/м3

В расчете на кубометр сточных вод биологическое потребление кислорода в сточных водах, прошедших очистку в среднем по предприятиям Николаевской области, принявшим участие в индикативном обследовании, наблюдалось превышение допустимых показателей сброса в 2001 г. в 3 раза (60,59 г/м3 при нормативе 19,5 г/м3). По другим областям БПК сбрасываемых  после очистки сточных вод находится в пределах допустимых значений. В разрезе предприятий величина этого показателя превышала допустимые нормы по Ужгородскому ПУВКХ Закарпатской области (27,6 г/м3), ГКП Радеховводоканал, ГКП «Стрыйводоканал», КП Червоноградводоканал Львовской области (от 20,41 до 82,52 г/м3).

Концентрация азота наибольшая по Николаевской области: от 7,07 г/м3 в 2001 г. до 11,97 г/м3 в 1998 г., при нормативе 2,0 г/м3. У Николаевводоканала этот индикатор уменьшился с 14,94г/м3 в 1998 г. до 8,45 г/м3 в 2001г.  По Закарпатской области превышение допустимых сбросов Ужгородским ПУВКХ и Свалявским РПУВКХ, где по итогам 2001 г. значение индикатора составило 5,68 и 4,49 г/м3 соответственно. В целом по Харьковской области предприятия работали стабильно, превышение индикатора от норматива только в 1997 г. (3,3 г/м3). Однако, в разрезе предприятий превышение допустимых концентраций зафиксировано у Краснокутского ВКУ, Шевченковского ПУЖКУ, Первомайского КПУВКХ (от 6,1 до 21,2 г/м3 в 2001 г. соответственно). У 2 предприятий Львовской области также было допущено превышение нормативов сброса: Стрыйводоканал – 7,55 г/м3, КП Моршинводоканал – 5,12 г/м3.

Содержание фосфора в очищенных сточных водах в целом по 4 областям Украины находилось в пределах от 2,06 г/м3 в 1997 г. до 2,47 г/м3 в 2001 г. По предприятиям  Закарпатской области наблюдаются большие колебания значений индикатора: 6,0 в 1997 г., 0,28 в 1999 г., 4,26 в 2000г. и 0,24 в 2001г. Сброс сточных вод с превышением допустимых  концентраций фосфора допущен Ужгородским ПУВКХ (4,8 г/м3 в 2000 г. и 8,0 г/м3 в 2001 г.), Горводоканалом г. Мукачево (3,62 и 5,26 г/м3) Закарпатской области, ГКП «Городокское ВКХ» (8,4 г/м3), ГКП «Каменко-Бугским ВКП» (5,29 г/м3) Львовской области, Зачепиловским КДВКП Харьковской области (22,64 г/м3). Максимальное значение индикатора у Змиевского КДВКП Харьковской области – 55,17 г/м3 в 2001 г.

Стабильное превышение допустимых концентраций взвешенных веществ наблюдается по Николаевской области: от 48,25 в 1997 г. до 61,31 г/м3 в 2001 г. в основном за счет ГКП «Николаевводоканал», где значение индикатора в 2001 г. – 73,43 г/м3. По Ужгородскому ПУВКХ  и Велико-Березнянскому ПУВКХ Закарпатской области также наблюдается превышение нормативов сброса: 20,12 и 28,15 г/м3 соответственно. Среди предприятий Львовской области с превышением норматива сбрасывали свои сточные воды  КП «Моршинводоканал», ГКП Радеховодоканал, ГКП «Каменко-Бугское ВКП» и ГКП «Стрыйводоканал», Харьковской – Сахновщинское КДВКП, Шевченковское ПУЖКУ, Первомайское КПУВКХ.

Приложение 1. Перечень предприятий Украины, принявших участие в индикативном обследовании

# Харьковская область

Коломакское ПУЖКХ

Нововодолажское ВКП

Велико-Бурлукское ВКУ

Зачепиловское КДВКП

Краснокутское ВКУ

Боровское КДВКП

Сахновщинское КДВКП

Волчанский водопроводный участок

Барвенковское ВКУ

Шевченковское ПУЖКУ

Валковское КДВКП

Люботинское ВКУ

Змиевское КДВКП

Красноградское ПУВКХ

Чугуевское ПУВКХ

Балаклейское ПУВКХ

Первомайское КПУВКХ

ПУВК Харьковского района

Изюмское КП ВКП

Купянское ПУВКХ

Лозовское ППВКХ

ТПО «Харьковкоммунпромвод»

ГКП «Харьковкоммуночиствод»

Львовская область

ГКП Старосамборовское ВКХ

ГКП «Сколевское ВКХ»

КП «Моршинводоканал»

ГКП «Радеховводоканал»

Жовковское ПУВКХ

ГКП Перемышлянского ВКХ

ГКП «Каменко Бугское ВКХ»

ГКП «Жидачивводоканал»

ГКП «Бродыводоканал»

ГКП «Яворовводоканал»

ГКП «Городокское ВКХ»

Золочевское ПУВКХ

КП «Трускавецводоканал»

ГКП «Новояворовскводоканал»

РКП «Сокальводоканал»

Самборовское ПУВКХ

ГКП «Стрыйводоканал»

КП «Червоноградводоканал»

КП «Дрогобычводоканал»

Львовводоканал

Закарпатская область

Воловецкое ПУЖКХ

Межгорское ПУЖКХ

Велико Березнянское ПУЖКХ

Иршавское КПВ

Раховское ПУЖКХ

Береговское ПУЖКХ

Виноградовское ПУЖКХ

Свалявское РПУВКХ

Хустское ПУВКХ

Горводоканал г. Мукачево

Ужгородское ПУВКХ

# Николаевская область

КП «Світанок»

КП «Горводоканал» г. Баштанка

КП «Новобугский водопровод»

КП «Горснаб» г. Вознесенска

ЦВКХ и ТС ОП «Южно Украинская АЭС»

ПУВКХ г. Первомайска

ГКП «Николаевводоканал»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результаты индикативного обследования предприятий Украины

| № п/п | Индикаторы | Единица измерения | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Охват услугами водоснабжения | % | 84,60% | 82,51% | 83,09% | 84,56% | 81,77% |
| 2.1 | Охват услугами канализации | % | 64,21% | 61,08% | 61,92% | 67,81% | 66,21% |
| 3 | Производство воды в месяц: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - в расчете на 1 потребителя | м 3 / чел | 16,07 | 16,27 | 15,57 | 14,31 | 14,19 |
| 3.2 | - в расчете на 1 подключение | м 3 / подключ | 190,95 | 184,99 | 176,53 | 158,08 | 147,94 |
| 3.3 | - в расчете на 1 домохозяйство | м 3 / домохоз. | 44,37 | 43,95 | 42,07 | 38,50 | 35,31 |
| 4 | Водопотребление в месяц: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - в расчете на 1 потребителя | м 3 / чел | 11,72 | 11,60 | 11,26 | 10,27 | 9,77 |
| 4.2 | - в расчете на 1 подключение | м 3 / подключ | 140,45 | 131,90 | 127,57 | 113,41 | 101,79 |
| 4.3 | - в расчете на 1 домохозяйство | м 3 / домохоз. | 32,41 | 31,36 | 30,41 | 27,62 | 24,31 |
| 5 | Замеренный объем водопотребления в месяц: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - в расчете на 1 потребителя | м 3 / чел | 3,35 | 2,94 | 3,28 | 2,95 | 3,47 |
| 5.2 | - в расчете на 1 подключение | м 3 / подключ | 39,07 | 39,88 | 36,65 | 38,48 | 42,18 |
| 5.3 | - в расчете на 1 домохозяйство | м 3 / домохоз. | 9,04 | 7,84 | 8,71 | 7,86 | 8,49 |
| 6 | Неучтенная вода (разница между произведенной водой и водой, на которую выставлен счет) | м 3 | 196 171 457 | 204 673 510 | 191 209 395 | 181 656 705 | 192 095 425 |
| 6.1 | - по отношению к объему произведенной воды | % | 27,10% | 28,60% | 27,68% | 28,23% | 31,15% |
| 6.2 | - в расчете на 1 км сети водоснабжения в день | м 3 / км сети | 48,02 | 48,57 | 44,97 | 42,35 | 43,51 |
| 6.3 | - в расчете на 1 подключение в день | м 3 / подключ | 1,73 | 1,75 | 1,61 | 1,47 | 1,52 |
| 7.1 | Доля подключений с приборами учета | % | 5,68% | 7,24% | 9,96% | 16,32% | 22,75% |
| 8.1 | Доля воды, счет на которую выставлен по приборам учета | % | 26,51% | 24,68% | 27,22% | 27,87% | 34,25% |
| 9 | Прорывы в сетях водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - в расчете на 1 км сети | аварий/км | 2,437 | 2,475 | 2,447 | 2,402 | 2,259 |
| 9.2 | - в расчете на 1 подключение | аварий/подключ | 0,087 | 0,089 | 0,088 | 0,084 | 0,079 |
| 10 | Засорение сетей канализации |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - в расчете на 1 км сети | аварий/км | 2,64 | 2,42 | 2,46 | 2,22 | 2,46 |
| 10.2 | - в расчете на 1 подключение | аварий/подключ | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 11 | Производственные затраты: |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | - в расчете на 1м3 воды, предъявленный к оплате | USD/м3 предъявл. к оплате | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,15 |
| 11.1* | - в расчете на 1м3 воды, предъявленный к оплате | грн / м3 предъявл. к оплате | 0,40 | 0,47 | 0,61 | 0,71 | 0,82 |
| 11.2 | - в расчете на 1м3 произведенной воды | USD/произв м3 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
| 11.2* | - в расчете на 1м3 произведенной воды | грн/ произв м3 | 0,29 | 0,34 | 0,44 | 0,51 | 0,56 |
| 12 | Численность персонала: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | - в расчете на 1000 подключений к водоснабжению | Человек | 47,56 | 48,26 | 49,09 | 48,26 | 47,50 |
| 12.2 | - в расчете на 1000 подключений одновременно к водоснабжению и канализации | Человек | 68,29 | 61,58 | 65,58 | 91,24 | 90,07 |
| 12.3 | - в расчете на 1000 потребителей услуг водоснабжения | Человек | 4,02 | 4,26 | 4,35 | 4,39 | 4,58 |
| 12.4 | - в расчете на 1000 потребителей услуг одновременно водоснабжения и канализации | Человек | 5,52 | 5,77 | 5,66 | 5,47 | 5,65 |
| 13.1 | Затраты на оплату труда как доля производственных расходов | % | 16,98% | 16,81% | 14,82% | 16,01% | 19,02% |
| 14.1 | Доля услуг, выполняемых сторонними организациями | % | 15,19% | 15,62% | 15,34% | 12,66% | 12,34% |
| 15.1 | Средняя продолжительность бесперебойного предоставления услуг водоснабжения | часов в сутки | 19,7 | 19,4 | 19,4 | 19,0 | 19,0 |
| 16 | Количество жалоб в расчете на 1 подключение: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | - на услуги водоснабжения |  | 0,051 | 0,050 | 0,047 | 0,043 | 0,042 |
| 16.2 | - на услуги канализации |  | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 17.1 | Доля переработанных стоков в объеме услуг водоотведения | % | 131,56% | 134,06% | 135,69% | 142,77% | 144,12% |
| 18 | Полученный доход: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | - в расчете на 1 м 3 воды, предъявленный к оплате | USD/м3 предъявл. к оплате | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,10 |
| 18.1* | - в расчете на 1 м 3 воды, предъявленный к оплате | грн/м3 предявл. к оплате | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,60 | 0,56 |
| 18.2 | - в расчете на 1 подключение | USD/подключ. | 306,19 | 186,10 | 129,21 | 150,22 | 127,10 |
| 18.2* | - в расчете на 1 подключение | грн/подключ. | 569,5 | 455,9 | 533,6 | 817,2 | 682,5 |
| 18.3 | - в расчете на 1 домохозяйство | USD/домохоз. | 67,39 | 44,05 | 30,82 | 36,60 | 30,34 |
| 18.3* | - в расчете на 1 домохозяйство | грн/домохоз. | 125,3 | 107,9 | 127,3 | 199,1 | 162,9 |
| 19.1 | Доля оплаты услуг водоснабжения в месячном доходе потребителя | % | 1,82% | 1,94% | 1,78% | 2,37% | 1,77% |
| 20.1 | Доля расходов на подключение в общих расходах на услуги водоснабжения 1 пользователя | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 21.1 | Соотношение стоимости 1 м3 воды для промышленных потребителей и населения | % | 737,44% | 907,72% | 1587,51% | 679,47% | 694,20% |
| 22.1 | Доля расходов на подключение в среднедушевом доходе 1 жителя | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 23.1 | Сбор платежей | месяцев | 10,99 | 15,14 | 16,92 | 11,89 | 14,20 |
| 24.1 | Отношение расходов к объему выставленных счетов | % | 83,9% | 89,6% | 92,5% | 82,9% | 87,7% |
| 25.1 | Отношение расходов на обслуживание долга к всему объему выставленных счетов по оплате услуг в-снабжения и в-отведения | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 26 | Инвестиции: |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | - общий объем капитальных инвестиций по отношению к объему выставленных счетов | % | 6,01% | 5,92% | 5,29% | 7,80% | 4,41% |
| 26.2 | - общий объем капитальных инвестиций в расчете на 1 жителя | USD | 1,82 | 1,45 | 0,94 | 1,28 | 0,74 |
| 26.3 | - амортизация по отношению к объему выставленных счетов | % | 17,91% | 14,31% | 15,71% | 13,79% | 16,00% |
| 26.4 | - амортизация в расчете на 1 жителя | USD | 5,48 | 3,50 | 2,81 | 2,25 | 2,68 |
| 27.1 | Стоимость основных средств на душу населения | USD | 231,46 | 137,56 | 80,06 | 60,45 | 103,77 |
| 27.1* | Стоимость основных средств на душу населения | грн | 430,52 | 337,02 | 330,63 | 328,84 | 557,25 |
| 28 | Энергозатраты: |  | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| 28.1 | Суммарные энергозатраты в расчете на 1 кубометр произведенной воды | кВт-ч / м 3 | 1,46 | 1,43 | 1,44 | 1,42 | 1,47 |
| 28.2 | Суммарные энергозатраты в расчете на 1 кубометр отведенной воды | кВт-ч / м 3 | 2,14 | 2,06 | 2,09 | 2,11 | 2,21 |
| 31.1 | Среднее биологическое потребление кислорода сбрасываемых вод после всех этапов очистки | г/куб.м | 19,21 | 18,30 | 18,45 | 18,26 | 16,90 |
| 31.2 | Средняя концетрация фосфора в очищенных сточных водах | г/куб.м | 2,06 | 2,52 | 2,16 | 2,62 | 2,47 |
| 31.3 | Средняя концетрация азота в очищенных сточных водах | г/куб.м | 3,65 | 2,89 | 2,78 | 2,61 | 2,29 |
| 31.4 | Средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных сточных водах | г/куб.м | 14,22 | 16,52 | 16,98 | 16,39 | 16,39 |

Перечень предприятий Украины, принявших участие в индикативном обследовании, приведен в приложении 1.